Konfigurasi Web Server

Mata Kuliah: Jaringan Komputer

Materi Praktikum ke: 5

Nama: Malik Sabarullah Akbar

NIM: 2411102441250

Tanggal Praktikum: 18-3-2025

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Apa itu Web Server?

Web server adalah sebuah software (perangkat lunak) yang memberikan layanan berupa data. Berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser. Web Server berfungsi sebagai penyedia layanan web, di mana konten seperti halaman web, gambar, dan file lainnya disimpan dan diakses oleh pengguna melalui internet atau intranet.
Cara mengkonfigurasi Web Server dengan menggunakan Cisco packet Tracer adalah sebagai berikut.

BAB II

PROSEDUR KERJA

  - Membuat konfigurasi web server pada cisco packet tracer

- Buatlah topologi yang mempunyai 1 server, 1 router, dan 4 switch

Sambungkan server dengan router menggunakan kabel cross

- Masukkan IP Address dari router ke switch dan server

- Lakukan config pada router untuk switch dan server

Script :

Router(config-if)#ex

Router(config)#ip dh

Router(config)#ip dhcp

Router(config)#ip dhcp

Router(config)#ip dhcp pu

Router(config)#ip dhcp po

Router(config)#ip dhcp pool 1

Router(dhcp-config)#net 192.168.10.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#de

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1

Router(dhcp-config)#dns

Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.150.2

Router(dhcp-config)#ex

Router(config)#ip dh

Router(config)#ip dhcp

Router(config)#ip dhcp po

Router(config)#ip dhcp pool 2

Router(dhcp-config)#net

Router(dhcp-config)#net

Router(dhcp-config)#net 192.168.20.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#de

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1

Router(dhcp-config)#

Router(dhcp-config)#dns

Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.150.2

Router(dhcp-config)#ex

Router(config)#

Router(config)#ipd

Router(config)#ip d

Router(config)#ip dh

Router(config)#ip dhcp po

Router(config)#ip dhcp pool 3

Router(dhcp-config)#net 192.169.30.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#

Router(dhcp-config)#de

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1

Router(dhcp-config)#dns

Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.150.2

Router(dhcp-config)#ex

Router(config)#ip d

Router(config)#ip dh

Router(config)#ip dhcp

% Incomplete command.

Router(config)#ip

Router(config)#ip dh

Router(config)#ip dhcp po

Router(config)#ip dhcp pool 4

Router(dhcp-config)#net 192.168.40.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#de

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.150.1

Router(dhcp-config)#

Router(dhcp-config)#end

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface FastEthernet4/0

Router(config-if)#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface FastEthernet3/0

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface FastEthernet2/0

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface FastEthernet3/0

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface FastEthernet4/0

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface FastEthernet1/0

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface FastEthernet4/0

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip dhc

Router(config)#ip dhcp po

Router(config)#ip dhcp pool 4

Router(dhcp-config)#net 192.168.40.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#def

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1

Router(dhcp-config)#dns

Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.150.2

Router(dhcp-config)#ex

Router(config)#ip dh

Router(config)#ip dhcp po

Router(config)#ip dhcp pool 5

Router(dhcp-config)#net 192.168.150.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#de

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.150.1

Router(dhcp-config)#ex

Router(config)#

- Lakukan penge-testan pada server menggunakan CMD

- Buat web server dengan menggunakan IP Address yang telah di buat

- Lakukan pengecekan website tersebut sudah aktif atau belum

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

  - Hasil

Hasil dari praktik pembuatan konfigurasi web server,semua PC yang terhubung dengan switch atau server,bisa mengakses website yang ada di server.

BAB IV

KESIMPULAN

Pada pertemuan kali ini saya mempelajari cara konfigurasi web server menggunakan cisco packet tracer,dengan menambahkan web ke server,semua PC yang terhubung internet dapat membuka website tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Apa itu Web Server dan Bagaimana Cara Membuat Web Server Pada Cisco Packet Tracer? - https://tkj.smkdarmasiswasidoarjo.sch.id/2024/08/22/apa-itu-web-server-dan-bagaimana-cara-membuat-web-server-pada-cisco-packet-tracer/